Общество с ограниченной ответственностью «КЛАУДКАССИР»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

ООО «КЛАУДКАССИР»

Курлаева Е. А.

Рабочее место СК-1

Руководство по эксплуатации

2025

Общие положение	3

Системные требования	3

Установка приложения	4

Начало работы	6

Основное окно приложения	8

Открытие смены	9

Оформление чека	11

Открытие чека	11

Добавление товарной позиции в чек	12

Продажа маркированного товара	16

Закрытие чека. Оплата	20

Общий вид кассового чека	21

Закрытие смены	22

Чек коррекции	24

Получение документов из фискального накопителя	25

Получение статистики по ККТ	30

Настройка ККТ	32

Настройка кассиров	32

Настройка связи с ОФД	34

Настройка даты и времени	35

Регистрация ККТ	36

Перерегистрация ККТ в связи с заменой ФН	43

Закрытие ФН	44

Очистка ФН-М	46

Отправка логов	47

Выгрузка уведомлений при реализации маркированного товара в автономном режиме	48

Тестирование ККТ	49

Общие положение

Приложение «Рабочее место СК-1» предназначено для  работы с подключеннной к компьютеру ККТ СК-1.  Приложение позволяет производить регистрацию/перерегистрацию ККТ, настройку ККТ, оформлять кассовые чеки и чеки коррекции, получать отчёты из фискального накопителя, закрывать ФН, а также производить некоторые другие операции, описанные в данном Руководстве.  Для печати чеков подключите к компьютеру по порту USB термопринтер MPrint R58 или аналогичный принтер из списка поддерживаемых (уточните у производителя).

Системные требования

Минимальные системные требования приведены ниже.

Процессор 		amd64 1 ГГерц;

Память 		64 Гбайт;

ОЗУ 			4 Гб;

ОС			Windows 10 или  Debian 12.

Установка приложения

Установка приложения по ОС Linux

1. Получите от производителя пакет cashboxfacewui.deb. Скопируйте его на компьютер, на котором предполагается установка приложения

Рисунок 1 Установочний пакет в папке на компьютере

2. Двойным щелчком по файлу пакета запустите установку

Рисунок 2 Начало установки

3. Нажмите кнопку «Установить», дождитесь завершения установки

Рисунок 3 Установка приложения

Начало работы

После запуска приложения открывается окно авторизации пользователя.

Рисунок 4 Окно авторизации

Для авторизации выберите пользователя, введите его пароль и нажмите кнопку логина .  По умолчанию в системе заведён пользователь СИС.АДМИН с паролем 99.

Из окна авторизации также можно вызвать настройки связи с кассой по кнопке Настройки .

Рисунок 5 Настройки связи с кассой

В настройка указывается IP-адрес и порт для работы с кассой. Порт по умолчанию - 8088.

Кнопка  предназначена для обновления настроек приложения

Кнопка  предназначена для поиска кассы.

После успешной авторизации пользователя открывается окно подключения к ККТ для работы

Рисунок 6 Окно подсключения к ККТ

Основное окно приложения

После успешного подключения к ККТ открывается главное окно приложения.

Окно содержит меню для команд ККТ, кнопки быстрого вызова, слева расположена панель, отображающая содержимое последнего распечатанного документа, справа - панель, показывающая актуальное состояние ККТ.

Рисунок 7 Основное окно ПО

Открытие смены

Чтобы открыть смену. выберит меню Операции - Открыть смену или нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. В открывшемся окне введите фамилию и должность лица , выполняющего открытие, ИНН этого лица (при наличии), адрес и место расчетов подставляются из регистрационной информации ККТ. При необходимости можно указать дополнительный реквизит документа открытия смены и его значение. Чтобы выполнить открытие смены и распечатать отчёт нажмите кнопку

Рисунок 8 Открытие смены

Рисунок 9 Распечатанный отчёт об открытии смены

Оформление чека

Открытие чека

Оформление кассового чека возможно только при открытой смене. Чтобы оформить кассовый чек, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа.

Рисунок 10 Оформление кассового чека

При оформлении чека указывается:

- признак предмета расчёта (приход, расход, возврат прихода, возврат расхода);

- фамилия и должность лица, выполняющего оформление чека;

- ИНН лица, выполняющего оформление чека (при наличии);

- номер автомата, в составе которого находится ККТ (берётся из регистрационной информации ККТ);

- система налоообложения, с которой оформляется чек (выбираете из СНО, с которыми зарегистрирована ККТ);

- адрес и место расчетов (подставляются из регистрационной информации ККТ);

- наименование и значение дополнителного реквизата (при наличии);

- при необходимости заполняется информация об операционном реквизите чека (при выставлении соответсвующего флага);

- при необходимости заполняется дополнительный реквизит пользователя (при выставлении соответствующего флага)

На вкладке «Сведения о покупателе» при необходимости заполняются данные покупателя. На вкладке «Отраслевые реквизиты» при необходиости указываются отраслевые реквизиты чека.

Добавление товарной позиции в чек

Чтобы добавить товарную позицию в открытый чек, нажмите кнопку .

В открывшемся окне заполните:

- признак предмета расчета (товар, подакцизный товар, работа, услуга и т.п);

- признак способа расчета  (полная оплата, преоплата и т.п.);

- наименование предмета расчета;

- единица измерения предмета расчета;

- количество единиц предмета расчета;

- цена за единицу предмета расчета;

- дополнительный реквизит предмета расчета (при наличии);

- при необходимости указыается код страны  происхождения предмета расчета и номер декларации;

- при необходимости для подакцизного товара указывается сумма акция с учётом копеек, ключенная в стоимость предмета расчета;

- при необходимости отсканируйте штрих-код предмета расчета (см. подробнее в п. Продажа маркированного товара)

Рисунок 11 Добавление позиции в чек. Вкладка Операция

Для добавления агентской информации в предмет расчета перейдите на вкладку «Данные агента». На этой вкладке выберите нужный тип агента и заполните реквизиты в соответствии с выбранным типом.

Рисунок 12 Данные агента для позиции чека

Чтобы добавить отраслевые реквизиты к предмету расчёта, переидите на вкладку Отраслевые реквизиты

Рисунок 13 Отраслевые реквизиты для позиции чека

Для добавления реквизита используйте кнопку , для удаления - кнопку

Продажа маркированного товара

Для работы ККТ с маркированным товаром, при регистрации ККТ должен быть указан флаг продажи маркированного товара.

Сканер подключается к управляющему устройству, на котором установленна программа Рабочее место СК-1. Для работы подключите сканер Aisino VM-SC02 или аналогичный (поддерживаемые модели уточняйте у производителя) к USB-порту управляющего устройства.

Для добавления маркированного товара в чек, нажмите кнопку .

В открывшемся окне уже будет выбран признак предмета расчета - ТНМ, заполните все данные позиции и отсканируйте марку в предназначенное для этого окно.

Рисунок 14 Добавление маркированного товара

После нажатия кнопки «Сохранить» при необходимости выставите флаги работы с маркированным товаром.

Рисунок 15 Флаги работы с маркированным товаром

Далее после нажатия кнопки «ОК», если не было выставлено «Не формировать запрос о коде маркировки», ККТ выполняет запрос о коде маркировки к Оператору информационных систем маркировки (ОИМС) и  приложение отображает на экране результат проверки маркировки.

Рисунок 16 Результат проверки маркировки

После нажмите «Сохранить» для добавления позиции в чек. При закрытии чек одновременно с документом закрытия чека ККТ формирует фискальный документ Уведомление о реализации маркированного товара.

Допускается сканирование вместо кода маркировки кода товара в следующих ситуациях:

- в момент расчета за маркированный товар с использованием автоматического устройства для расчетов, содержащего внутри своего корпуса оборудование для осуществления выдачи товара покупателю в момент расчета за такой товар;

- при оказании покупателю (клиенту) услуг общественного питания, предусматривающих передачу (выдачу) ему маркированного товара в потребительской упаковке, на которую нанесено средство идентификации, либо части маркированного товара без такой потребительской упаковки, до или после момента осуществления расчета за указанные услуги, включающего в себя расчет за такой товар или его часть;

- в отношении маркированных товаров, которые имеют один код товара, входящий в состав кода идентификации, определяемый по установленным форматам фискальных документов, и при этом покупатель (клиент) является организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют расчет за такой товар наличными деньгами или с предъявлением электронного средства платежа в порядке, установленном  Федеральным законом 54-ФЗ.

В таких случаях позиция чека добавляется как обычно по кнопке

и штрих-код сканируется в предназначенное для этого окно.

В таком случае также при закрытии чек одновременно с документом закрытия чека ККТ формирует фискальный документ Уведомление о реализации маркированного товара. В документ Уведомление о реализации маркированного товара будет включен код товара, входящий в состав кода идентификации, определяемый по установленным форматам фискальных документов.

Закрытие чека. Оплата

Чтобы перейти к оплате, нажмите кнопку  В открывшемся окне укажите суммы по нужным типам оплаты.

Рисунок 17 Окно оплаты

Если вся сумма будет оплачена наличными, нажмите , если вся сумма будет оплачена картой, нажмите . Чтобы очистить все строки нажмите . Чтобы принять оплату нажмите кнопку «Оплатить». Сумма оплаты не может быть меньше, чем сумма чека.

Общий вид кассового чека

Кассовый чек, выдаваемый покупателю, имеет следующий вид:

Рисунок 18 Кассовый чек

Закрытие смены

Длительность смены на ККТ не может превышать 24 часа. Чтобы закрыть смену, выберите меню Операции – Закрыть смену или нажмите кнопку . При необходимости укажите дополнительный реквизит закрытия смены.

Рисунок 19 Окно закрытия смены

Чтобы распечать отчёт нажмите

Рисунок 20 Отчёт о закрытии смены

Чек коррекции

Чтобы оформить чек коррекции, выберите соответсвующий пункт из меню Операции или нажмите кнопку  на панели быстрого доступа.

Оформление чека коррекции происходит аналогично оформлению кассовго чека.

Рисунок 21 Окно оформления чека коррекции

Рисунок 22 Чек коррекции

Получение документов из фискального накопителя

Чтобы получить документы из фискального накопителя, выберите меню Отчёты и далее нужный документ или нажмите кнопку  на панели быстрого доступа.

В открывшемся окне выберите нужным тип отчета, укажите номер ФД.  Документ будет отображён на экране, чтобы распечатать документ нажмите кнопку .

Чтобы очистить окно и перезапросить новый документ нажмите кнопку

Рисунок 23 Получение ФД по номеру

Рисунок 24 ФД по номеру

Рисунок 25 Подтверждение ОФД о получении ФД

Рисунок 26 Отчёт о регистрации по номеру

Рисунок 27 Отчёт о параметре регистрации

Рисунок 28 ФД в TLV формате

Рисунок 29 Отчёт о количестве ФД без подтверждения ОФД

Рисунок 30 Отчёт о текущем состоянии расчетов

Получение статистики по ККТ

Для получения значений счетчиков итогов смены нажмите кнопку  на панели быстрого доступа.

Рисунок 31 Счётчики итогов смены

Для получения значений счётчиков итогов ФН нажмите кнопку  на панели быстрого доступа.

Рисунок 32 Счётчики итогов ФН

Настройка ККТ

Настройка кассиров

Чтобы вызвать список кассиров, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа.

Рисунок 33 Список кассиров

Чтобы добавить кассира нажмите кнопку  и заполните информацию и кассире, отметьте, какие операции ему разрешены

Рисунок 34 Информация о кассире

Внесите все данные и нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы отредактировать кассира, щёлкните по записи кассира. Чтобы удалить запись о кассире нажмите .

Настройка связи с ОФД

Чтобы взывать настройки связи с ОФД, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Укажите ИНН ОФД.

Также укажите:

- Адрес – ulr-адрес ОФД. Например taxcom.ru или IP-адрес ОФД;

- Порт – порт, по которому осуществляется обмен в ОФД (например, 8080)

- Таймаут, мс – частота опроса ФН на наличие новых документов для ОФД (например 10000 мс).

Аналогичные настройки указываются для Оператора информационных систем маркировки (Сервер ОИСМ) и автоматизированной системы обновления ключей проверки (Сервер ОКП).

Рисунок 35 Настройки связи с ОФД

Настройка даты и времени

Чтобы установить дату и время в ККТ, нажмите кнопку на панели быстрого доступа

Рисунок 36  Настройка даты и времени

ККТ контролирует устанавливаемую дату: в случае попытки установить дату более раннюю, чем дата последнего фискального документа, для которого ФН сформировал фискальный признак, ККТ выдаёт сообщение об ошибке!

При  старте ККТ также проверяется дата ККТ и дата сбора прошивки ККТ, если дата ККТ меньше, чем дата прошивки ККТ, выдаётся сообщение об ошибке

Регистрация ККТ

Пользователь может самостоятельно зарегистрировать купленную ККТ, подав в заявление о регистрации контрольно-кассовой техники на бумажном носителе в территориальный налоговый орган или в электронном виде через кабинет контрольно-кассовой техники. После подачи заявления, пользователь получает от налогового органа регистрационный номер ККТ.

Перед регистрацией ККТ настоятельно рекомендуется настроить  подключение к сети интернет, а также заполнить данные для обмена с ОФД.

Чтобы выполнить Первичную регистрацию ККТ, зайдите в меню   Служебные – Регистрация.  (При старте незарегистрированной ККТ при входе администратора ККТ по умолчанию открывается окно регистрации).

В качестве причины перерегистрации выберите «Первичная».

Далее заполните:

- Наименование пользователя ККТ;

- ИНН пользователя;

- Адрес расчетов – адрес места применения ККТ;

- Место расчетов – наименование места применения ККТ.

- Регистрационный номер ККТ

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением процедуры регистрации ККТ контролирует ввод регистрационного номера ККТ по контрольному числу, в случае неверного ввода регистрационного номера выдаётся сообщение об ошибке!

- укажите, при наличии, флаги особенности применения ККТ – если ККТ применяется в автономном режиме,  если при обмене ККТ и ОФД используется шифрование, флаг В автомате выставляется всегда автоматически;

- укажите ИНН используемого ОФД;

- укажите наименование используемого ОФД;

- укажите электронный адрес отправителя чеков (нужен при отправке электронных чеков на электронную почту покупателя);

- обязательно укажите номер автомата, в котором установлена ККТ;

- ИНН персоны, выполняющей регистрацию;

- должность и фамилию персоны, выполняющей регистрацию;

- укажите применяемые системы налогообложения

Рисунок 37 Окно регистрации ККТ

Далее перейдите на вкладку Дополнительные данные, отметьте галочками особенности применения ККТ. ККТ использует принтер, установленный в автомате, флаг Принтер в автомате выставляется автоматически.

Рисунок 38 Регистрация ККТ. Дополнительные данные

Перерегистрация ККТ без замены ФН осуществляется в следующих случаях:

- смена ОФД,

- изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники,

- изменение адреса и (или) места установки (применения) ККТ,

- перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных,

- перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим,

- изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов;

- изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ,

- перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром),

- перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим,

-перевод ККТ из режима, не позволяющего формировать БСО, в режим, позволяющий формировать БСО,

- перевод ККТ из режима, позволяющего формировать БСО, в режим, не позволяющий формировать БСО,

- перевод ККТ из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО) в режим, позволяющий печатать кассовый чек и БСО,

- перевод ККТ из режима, позволяющего печатать кассовый чек и БСО, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО),

- перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр,

- перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр,

- перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей,

- перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей,

- изменение версии модели ККТ*.

*Примечание -  перерегистрации при изменении версии модели ККТ должны предшествовать процедуры включения в Реестр моделей ККТ новой версии данной модели ККТ и переустановка в конкретный образец ККТ изготовителем модели ККТ (или его уполномоченным лицом) нового ПО ККТ, соответствующего новой версии модели ККТ.

Рисунок 39 Прчины перерегистрации ККТ

Рисунок 40 Отчёт о перерегистрации

Перерегистрация ККТ в связи с заменой ФН

Замена ФН – процедура, определяющая начало функционирования нового ФН в составе ККТ.

Замена ФН производится в следующих случаях:

- память ФН заполнена;

- истек срок эксплуатации ФН;

- неисправность или авария  ФН.

Индикацией необходимости замены ФН является печать  на чековой ленте одного из следующих сообщений:

РЕСУРС ФН МЕНЕЕ

30 ДНЕЙ

РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3

ДНЕЙ

ПАМЯТЬ ФН

ЗАПОЛНЕНА

ОШИБКА ФН

ЗАКОНЧЕН СРОК ЭКСПЛУАТ ФН

Перед тем, как выполнять замену ФН, необходимо провести операцию закрытия ФН.

Выполнить перерегистрацию, выбрав причину перерегистрации “Замена ФН”.

Закрытие ФН

Закрытие ФН происходит в момент:

- формирования и печати Отчета о закрытии ФН (в ККТ, работающей в режиме «без передачи ФД через ОФД»);

- получения в ФН подтверждения ОФД о получении Отчета о закрытии ФН (в ККТ, работающей в режиме «передачи ФД через ОФД»).

Закрытие ФН возможно только после проведения очередного закрытия смены при отсутствии документов без подтверждения от ОФД.

ВНИМАНИЕ: ЗАКРЫТИЕ ФН – НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС, ВЛЕКУЩИЙ ЗА СОБОЙ БЕЗУСЛОВНУЮ ЗАМЕНУ ФН НА НОВЫЙ! (За исключением случая снятия ККТ с регистрации в налоговом органе).

Закрытие ФН на ККТ осуществляется из меню Служебные – Закрытие архива или по кнопке  на панели быстрого доступа (доступно только при закрытой смене ККТ).

Рисунок 41 Окно закрытия ФН

Рисунок 42 Отчёт о закрытии ФН

Очистка ФН-М

В случае применения в тестовых целях функциональные макеты ФН (ФН-М), в ККТ предусмотрена возможность очистки ФН-М.

Чтобы очистить  ФН-М, зайдите в  меню Служебные – Очистить ФН-М.

ВНИМАНИЕ: функция меню доступна,  только если в ККТ установлен  ФН-М

Чтобы очистить Фн-М, нажмите кнопку  Почистить, вся информация в ФН-М  будет полностью стёрта. Для дальнейшего применения ФН-М , нужно будет вновь регистрировать ККТ.

Отправка логов

Отправка логов разработчикам важна для оперативного оказания технической поддержки и дальнейшего развития приложения. Чтобы отправить логи, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа приложения. В откравшемся окне при необходимости введите комментарий к логам, затем нажмите кнопку  и дождитесь, пока логи будут отправлены.

Рисунок 43 Окно отправки логов

Выгрузка уведомлений при реализации маркированного товара в автономном режиме

В случае реализации маркированного товара в автономном режиме, в ККТ предусмотрена выгрузка уведомлений о продаже маркированного товара из ККТ.

Для этого нажмите кнопку «Выгрузить уведомления» (доступно только если ККТ зарегистрирована для работы в автономном режиме и с флагом реализации маркированного товара – ТМТ), укажите место сохранения.

Файл уведомлений будет сохранён в указанное место.

Тестирование ККТ

Тестирование проводится для получения дополнительной информации о ККТ - оставшемся объёме памяти, всех настрйоках. При тестировании также выполняется печать на подключенном к управляющему устройству принтере.

Тестирование выполняется по кнопке  на панели быстрого доступа.

Рисунок 44 Окно тестирования ПО

Рисунок 45 Распечатанный результат тестирования